- Доступная среда

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Кольчугинский дом- интернат милосердия для престарелых и инвалидов»

Доступная среда здания ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия»

- Перечень мероприятий по обеспечению доступа престарелых и инвалидов в объект общественного назначения.

В учреждении предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию, с учетом требований градостроительных норм, а также внутри здания.

Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

2.Участок и территория, прилегающая к границам участка.

На участке предусмотрено:

— максимальное разделение пешеходных и транспортных потоков;

— обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, входам, элементам благоустройства, доступным маломобильным группам населения.

— установка ограждений, выделяющих безопасное движение маломобильных групп населения.

Ширина пути движения на участке составляет не менее 1,5 м – при движении инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, принимается не более 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затененных местах принимается продольный уклон 10%.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещены за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Все ступени открытых наружных лестниц в пределах одного марша имеют одинаковую форму.

На автостоянке, расположенной с юго-восточной стороны здания, выделено 2 машино-места для транспорта инвалидов на креслах-колясках. Это место обозначено знаками, принятыми в международной практике. Места для личного автотранспорта инвалидов размещены не далее 50 м от входа, доступного престарелым и инвалидам.

На территории предусмотрены: зона тихого отдыха с местами для инвалидов на креслах-колясках, а также устраиваются места для отдых и ожидания для маломобильных групп населения, обозначенные фактурой наземного покрытия. Скамейки предусмотрены шириной 0,65 м с опорой для спины и подлокотниками.

3.Входы и пути движения.

Здания имеют два  входа с поверхности земли приспособленных для маломобильных групп населения.

Входные площадки при входах, доступных маломобильным группам населения, имеют навес.

Наружные двери имеют порог не превышающий 0,014 м. Двери на входах выполнены из ударопрочного материала.

Поверхность покрытия входной площади предусмотрена твердой выполнена из бесшовной резиновой крошки и не допускающей скольжения при намокании.

Пути движения маломобильных групп населения внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, помещениях и т.п.) – 2,5 м (для возможности встречного движения инвалидов на креслах-колясках принимается не менее 1,8 м).

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью составляет не менее 1,2 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели – 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90о – не менее 1,2 м.

Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90-180о инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 1,5х1,5 м.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей выделены предупредительной рифленой контрастно-окрашенной поверхностью.

Дверные проемы установлены без порогов и перепадов высот пола.

На путях движения маломобильных групп населения применяются двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», а также обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.

4.Лестницы и пандусы.

Ширина марша наружной лестницы главного входа, доступной маломобильным группам граждан, составляет 2,15 м. Все ступени в пределах марша выполнены одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней.

Ступени лестницы на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.

Лестничный марш первого этажа оборудован подъемником, обеспечивающими комфортный доступ маломобильных групп населения с уровня первого этажа до уровня второго этажа.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей высоте.

5.Внутреннее оборудование.

Системы средств информации и сигнализации об опасности комплексные и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов.

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения маломомильными группами населения, а также доступных для них входных узлов и путей движения обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она предусматривает возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением интерьера.

Все помещения и коммуникации, доступные маломобильным группам населения, обеспечены необходимым освещением.

Все помещения пребывания маломобильных групп населения оборудованы синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре.

Применяются дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.

Туалеты и ванные комнаты оборудованы опорными поручнями, стульями для ванн, тактильными наклейками, травмобезопасными держателями.

В каждой комнате для получателей социальных услуг установлены телевизоры.

6.Планы на будущее.

Совершенствование имеющейся системы обеспечения доступности здания и прилегающей к нему территории для маломобильных групп населения.

Выявление пожеланий получателей социальных услуг по усовершенствованию системы доступности здания и прилегающей к нему территории и реализация данных пожеланий.